Geoestadística Práctica

En este ejercicio utilizaremos datos de profundidad de tosca (en cm), medidos en un lote agrícola cercano a la Estación Ochandio (Partdo de San Cayetano, provincia de Buenos Aires).

El archivo shape que lo representa se denomina: "Ochandio_Tosca_21S.txt"

Su aspecto será el siguiente:

.

I Análisis Estadístico exploratorio

Este análisis es necesario realizarlo siempre, para comprobar que no tenemos datos "raros" o erróneos que pueden alterar negativamente las interpolaciones que hagamos, independientemente del método que se aplique.

Para analizar lso datos de la capa vectorial Ochandio_Tosca_21S.shp, generaremos un archivo separado por comas (CSV), cuyo Nombre será "Ochandio_Tosca_21S.txt" prestar atención de escribir la extensión "txt" cuando se salve. El comando usado será Export -> Save Feature As..

Para el análisis exploratorio de los datos , primero instalaremos la aplicación InfoStat, de origen nacional, la cual es libre en su versión estudiantil.

Una vez instalada, y funcionando, se abre el archivo generado anteriormente mediante la opción Archivo -> Abrir , aparecerá una ventana como la siguiente:

Se elegirá sólo la como separador de campo y luego se cliqueará el botón "Aceptar". apareciendo una nueva ventana con los datos:

Entonces comenzaremos a analizar gráficamente la distribución de los datos. En primer lugar, veremos la dispersión de los mismos, mediante un gráfico de, con la opción Gráficos -> Gráfico de cajas. En la ventana emergente se seleccionará la variable "Tosca_prof", que representa a la profundidad de la tosca, en centímetros.

Luego de seleccionar la variable, se cliquea en "Aceptar". El gráfico emergente será:

Se puede comprobar que, salvo dos datos el reto varía entre 40 y 150, con valor medio en 90, aproximadamente. Esto nos da el primer indicio de la ausencia de datos anómalos o erróneos.

Posteriormente, se analizará el histograma de frecuencias, con la opción Gráficos - > Histograma. La selección de la variable es igual que en el caso anterior.

El gráfico obtenido será:

Se puede comprobar que, si bien el histograma no es perfectamente simétrico al medio, donde está la media, aproxima bastante a esa forma. Esto indicaría que la media y la moda no están muy separadas entre sí, por lo tanto la distribución de frecuencias no presenta  grandes asimetrías.

Finalmente, analizaríamos el gráfico Cuantil-cuantil, donde se compara la distribución de frecuencias de los datos respecto a los esperables i éstos se distribuirían normalmente con la opción Gráficos -> Q-Q plot.  La selección de la variable es igual que en el caso anterior. El gráfico obtenido sería:

Se puede comprobar que la mayoría de los datos se alinean a la recta, indicando una distribución cercana a la normal.

Finalmente, se analizará la existencia de algún tipo de tendencia espacial en los datos, mediante una regresión múltiple entre la variable de profundidad de tosca y las coordenadas X e Y de su posición. El análisis se realizará mediante la opción Estadísticas -> Regresión Lineal.

La selección de las variables será la siguiente:

Al cliquear "Aceptar", se abrirá una nueva ventana, en la cual las opciones a seleccionar serán exclusivamente éstas:

Cliqueando la solapa "Diagnóstico", de la misma ventana, se seleccionarán los valores predichos:

Los primeros resultados serán  los siguientes:

En la tabla del medio de la ventana se pueden destacar que el modelo de regresión sería:

Tosca_prof = 179738.23+(0.06*Xcoord)-(0.03*Y_coord)

Esta tabla superior señala , por un lado el valores del parámetro R2 ajustado , el cual es del 18%, indicando que el modelo de regresión lineal múltiple explica muy poco de la variabilidad espacial de la profundidad de la tosca, no mostrando una tendencia espacial clara e importante.

Finalmente, revisando la ventana de los datos, se comprueba que ahora existe una nueva columna, con los datos predichos por este modelo.

Para corroborar lo analizado anteriormente, se grafican los valores predichos, versus los originales, mediante la opción Gráficos -> Diagrama de dispersión

La selección de las variables será:

Y el gráfico será:

El Gráfico muestra una gran dispersión de puntos, confirmando lo analizado anteriormente.

Si bien se pueden desarrollar más análisis, éstos resultado son más que suficiente para nuestro caso.

*******************************************************************

IMPORTANTE:

En el caso de las interpolaciones determinísticas, la presencia de asimetría o tendencia no son, en principio, graves impedimentos para generar resultados. Sí lo es en el caso del krigeado.

En este último caso, si se hubiera comprobado que la distribución de frecuencias era muy asimétrico, se debería haber transformado la variable, hasta lograr reducir dicha asimetría. Esto se pueda hacer en InfoStat con la opción Datos - > transformar.  De la misma forma, si se comprobara la presencia de tendencia espacial, la misma se debe restar del valor de la variable que se analiza:

La secuencia sería:

Variable_para_krigeado = variable_transformada - tendencia de la variable transformada

Una vez realizado el krigeado, las dos etapas a realizar son:

1° )  Paso 1 = Variable_kriegada +  tendencia de la variable transformada

2°)  Resultado final = Inversa de la tranformación de Paso 1

Ejemplo: si la tranformación es raíz cuadrada (muy usual para corregir asimetrías ) el resultado sería:

Variable transformada=Datos originales

entonces:

Inversa de la transformación de Paso 1=Variable transformada2

*********************************************************************

Interpolaciones determinísticas:

II_1. Interpolación IDW

El ejercicio de interpolación basado en el método de ponderación por el inverso de la distancia (IDW) se realizará utilizando el archivo vectorial de puntos denominado: "Ochandio_Tosca_21S.shp"

Una vez cargado el archivo en Qgis, estableciendo en sistema de coordenadas  cuyo código es EPSG 32721, activar el panel de herramientas yendo a Procesos  ->Caja de Herramientas.

En la caja de herramientas de QGis, buscar la denominada Interpolación.

Al desplegarse seleccionar la alternativa Interpolación IDW. Se activa una ventana en la cual hay que ingresar el nombre del archivo de puntos a interpolar (el que ya seleccionamos previamente), especificar que el atributo a interpolar es el  que está en el campo "tosca". Para indicar que la capa vector es de puntos y hay que presionar en el signo + de color verde. Finalmente, mantener en 2 el coeficiente de ponderación.

En el momento de especificar la extensión de la capa a generar, se debe seleccionar la misma que la capa vectorial, es decir la opción: Usar la extensión de la capa. La capa mencionada es la del shape Ochandio_Tosca_21S.shp

Un punto clave es definir la definición del producto de  la interpolación, definido por el tamaño del píxel de la capa ráster a generar. En nuestro caso, en primera instancia definirla en 25 metros, tanto según X como en Y. Este tamaño garantiza un tamaño razonable de filas y columnas en la capa ráster generada. Se sugiere que luego se experimente con diferentes tamaños de píxel y comprueben los productos generados.

La ventana se debería ver así:

Al cliquear "Ejecutar", el proceso se desarrolla, indicando cuando llega al final del mismo.

El resultado obtenido debería ser similar a éste:

Para aclarar la distribución de los valores, se puede elaborar las curvas de nivel de los mismos mediante Procesos -> Raster -> Extracción ->Curvas de nivel . Las opciones serán:

Y el resultado será:

Las curvas de nivel son buenos indicadores de la distribución espaciaal de los valores interpolados. Cuanto más claro sea el patrón, la interpolación es más aceptable.

II_2. Interpolación TIN

De la misma forma  que se seleccionó el procedimiento IDW, se selecciona la opción Interpolación TIN.

Los requisitos de la ventana que emerge son los mismos que en el caso anterior.

El resultado será:

De la misma

Y las curvas de nivel serán:

Ya se puede comprobar que el patrón de las curvas de nivel es más claro y ordenado que en el caso anterior, mostrando diferencias claros entre ambos métodos ensayados.

III. Variograma y krigeado

Para desarrollar este ejercicio se utilizará una aplicación diferente: Saga Gis.

Para Ejecutar SAGA GIS, simplemente cliqueear en el ícono de   Saga.

Sobre el lado izquierdo se observan tres solapas: Tools, Data y Maps. La solapa Tools contiene todas las  herramientas ofrecidas por  Saga para el procesamiento de capas vectoriales y ráster. La solapa Data se utiliza para visualizar las capas seleccionadas y los resultados dl procesamiento. En la solapa Maps se   almacenan y exponen los productos cartográficos finales  (mapas)  construidos a partir de las capas expuestas en Data.

Procesamiento:

Abrir el archivo Tosca Lote_La_Revancha_21S.shp y visualizarlo. Para ello en la solapa File ir a Shapes .  La nueva ventana emergente permitirá seleccionar el archivo vectorial de profundidad de  "Ochandio_Tosca_21S.txt".

Abrimos la pestaña Data y comprobamos que la capa está cargada. Se puede visualizar haciendo doble click sobre ella.

Variograma y krigeado:

En la solapa Tools: buscar: Spatial and Geostatistics -> Kriging -> Ordinary Kriging. Doble click para abrir.

Primero,  completar las opciones:

En el campo Points: seleccionar el archivo shape que ya cargamos en SAGA ("Ochandio_Tosca_21S.txt"). En el campo Attribute seleccionar el campo “Tosca_prof” del archivo shape. El campo Target grid size debe quedar como “user defined”, tal como normalmente viene por defecto. Debajo de este campo definiremos el tamaño de la celda del campo a generar por interpolación, el cual debe ser el mismo que empleamos en el ejercicio de IDW (25). De esta forma podremos comparar ambos resultados.

Posteriormente,  en el campo Search range, debe quedar “local”.  y la máxima distancia de búsqueda en 300 m.

Finalmente, apretar el botón Okay para ejecutar.

La ventana emergente mostraré el variograma experimental, al cual habrá que ajustarle un modelo teórico. En nuestro caso será la cuarta opción disponible en la solapa desplegable Predefined options.

Luego, con el cursor en Function fitting range, iremos ajustando el alcance del variograma hasta observar que, a nuestro criterio, el variograma teórico ajusta correctamente a la nube de puntos.

Finalmente daremos OK en el botón superior izquierdo.

Luego de unos minutos, en la solapa Data se observará que se generaron dos  nuevos archivos: la interpolación y la incertidumbre interpolación en cada punto (desvío estándar).

Cliqueando sobre el archivo de la iterpolación, se puede ver:

Cliqueando sobre el archivo de la incertidumbre, se puede ver:

Esta última imagen confirma que la incertidumbre dentro del área interpolada es mínima (tonos azules).

Tocando sobre el archivo de krigeado, con el botón derecho del mouse, aparece la opción de salvar el archivo:

El archivo se salva como  GRID de SADA  (.sgrd)

Otra forma alternativa para salvar en un archivo compatible con Qgis es: En la solapa Tools, buscar: Import/Export -> Grids->  Expor Grid to ESRI Arc Info Grid.. Doble click para abrir. Seleccionar el nombre del archivo generado durante el krigeado. Para esto se debe tener en cuenta que al crear un archivo raster (SAGa lo denomina “Grid”), el mismo se define como un sistema de corrdenadas (Grid system) y el archovo de datos en sí mismo (Grid). En el campo File, seleccionarl el nombr ey ubicación del archivo exportado.   Una vez completado estos dos campos,  dar Okay. El archivo será exportado.

En QGis, mediante el botón de Añadir capa ráster, cargar el archvo de krigeado ordinario,

Si se quiere cargar el archivo tipo ESRI Arc Info Grid, el achivo a cargar es el de extensión "asc"

Si se optó por salvar el archivo como GRID de SADA, se deben seleccionar  TODOS  los archivos.

En cualquier caso, al cargar el archivo de kirgeado surge el problema de que QGis no lo considera como georreferenciado. En consecuencia, para solucionar este inconveniente, en QGis, ir a la opción dar botón derecho sobre la capa, e ir a la opción Establecer SRC  ->SRC de la Capa. y seleccionar la misma que el archivo vectorial original (UTM 21Sur). Finalmente, salvar el archivo como papa ráster formato .tif.

El resultado será:

Las curvas de nivel generados con esta información, será:

Las curvas son una herramienta visual muy útil para comparar los resultados obtenidos y permite seleccionar qué resultado se ajusta mejor a lo que se conoce de la zona donde se trabaja.

Conclusiones:

Se puede comprobar que existen diferencias claras entre los diferentes  procesos de interpolación, lo cual obliga al operador a analizar cuál de ambos se adapta menor a los fines para los cuales fueron elaborados.

Se puede comprobar lo expresado en la teoría, por la cual los métodos determinísticos son más sencillos de aplicar pero no aseguran un buen resultado, mientras que el krigeado es más complejo y exigente, pero ofrece más garantías (si se desarrolla correctamente) y, además ofrece una medida de la incertidumbre de la interpretación.

En todos lo casos, el análisis estadístico de los datos es clave para evitar problemas al generar resultados y ganar en la fiabilidad de las conclusiones que deriven de éllos.