Calidad y tecnología de miel y de la producción apícola.

Trabajo Práctico Nº 3

Caracterización de mieles por sus propiedades físico-químicas

Introducción:

La miel es el producto primario más importante de la actividad apícola, se puede mantener en su estado natural por un largo período de tiempo si se almacena a temperaturas debajo de 10°C. Su deterioro se produce cuando sufre un calentamiento excesivo, no está madura o ha absorbido humedad, o se almacena durante períodos prolongados bajo condiciones inadecuadas.

A temperaturas relativamente elevadas, cambia rápidamente el sabor que puede deberse a la descomposición de algunos de los componentes de las proteínas por sobrecalentamiento. El color es también modificado por las temperaturas elevadas (color de más claro a más oscuro). El aumento de temperatura, produce también un aumento de H.M.F. (hidroxi metil furfural) y disminuye la actividad de las enzimas presentes.

Para impedir la fermentación, la miel debe ser calentada a 71°C y enfriada rápidamente en recipientes herméticamente cerrados, cuando la miel está contaminada con levaduras, la fermentación se produce aún a temperaturas relativamente bajas. Por otra parte, puede fermentarse como resultado de cambios físicos que se producen durante la granulación una vez envasada.

Extracción o toma de muestras para el análisis de miel.

Las muestras extraídas deben ser representativas de la partida total, para que los resultados sean confiables.

Los materiales utilizados para el muestreo deben ser esterilizados. Se deben usar cucharas de acero inoxidable, pinzas, espátulas y tijeras que puedan ser acondicionadas en el mismo establecimiento donde se efectúa el muestreo.

Para recolectar la muestra, se recomienda utilizar envases limpios, secos, con cierre hermético, de boca ancha, esterilizados y de tamaño adecuado, siendo preferibles los envases plásticos.

En caso de hacer un muestreo de tambores, éste debería llevarse a cabo tambor por tambor. La miel no debe ser calentada para homogeneizarla.

Definiciones:

- Extracción o toma de muestras: Es el acto de separar de una partida determinada una muestra representativa, a efectos de determinar mediante análisis organoléptico y/o de laboratorio la aptitud o no de la mercadería puesta a consideración.

- Análisis sanitario: Es la determinación bromatológica para establecer la calidad de aptitud o no de la mercadería, tendiente a preservar la salud publica o individual del consumidor, realizado de acuerdo a los métodos y las técnicas analíticas legales nacionales o supletorias internacionales reconocidas.

- Lote: Cantidad determinada de alimento envasado de una misma procedencia y clasificación, de condiciones presumiblemente uniformes, en envases del mismo tipo, medida y peso.

- Partida: Cantidad determinada de alimento envasado, comprendido en un solo envío.

En el momento de la extracción de la muestra, para que tenga marco legal, se debe proceder de la siguiente forma:

- Se tomarán 3 muestras, las que serán representativas del lote o partida del producto a analizar. Esta puede estar constituida por materia prima, productos en fase de elaboración o terminados.

- Toda muestra destinada al Laboratorio de Análisis deberá ser empaquetada, según corresponda rotulada, precintada, lacrada y sellada, en forma tal que no haya posibilidad de hacer sustitución de ninguna clase.

- Las 3 muestras deberán ser iguales, estableciendo que pertenezca a igual partida, año de elaboración, establecimiento elaborador.

- De estas 3 muestras, una será considerada original y será empleada para el análisis en primera instancia.

- La segunda muestra, considerada duplicado, será reservada por la Autoridad sanitaria para eventual pericia de control.

- La tercera, considerada triplicado, quedará en poder del responsable del establecimiento inspeccionado quien podrá disponer de ella o presentarla para su análisis, en caso de efectuarse la pericia de control de contra verificación.

- Se realizará la toma de una cuarta muestra en caso de que sea necesario análisis microbiológico.

- Las muestras deben ser acondicionadas e identificadas correctamente, debiendo consignarse en el labrado de las actas correspondientes:

  - Nombre del producto

  - Marca del producto

  - Datos de la firma elaboradora

  - Fecha de extracción de la muestra y hora

  - Datos del rótulo (RRPA, RPE, N° de lote)

  - Hacer constar la cantidad existente en cada muestra

  - Fecha de vencimiento

  - Temperatura en el momento de la recolección

  - Forma de traslado de la misma

  - Firma de inspectores y dueño o responsable

Toma de muestras de tambores directamente en el estado que sale de la centrífuga:

La miel contenida en los recipientes puede llegar a no ser homogénea. Si no se mueve el tambor no se efectúa en su interior una mezcla completa de la miel.

Si moviéndola y mezclándola se ha procurado que la miel de los recipientes sea homogénea, no obstante, pueden producirse modificaciones durante el almacenaje, con la consecuente pérdida de homogeneidad.

La miel con gran contenido de agua se separa en dos capas: los cristales se depositan en la base del recipiente, mientras que encima hay dos capas más líquidas.

Si se almacena la miel donde existe humedad en recipientes que no son herméticos, la miel absorbe agua, y se incrementa el contenido de agua en la capa superior. Por el contrario, si hay aire seco, la superficie pierde mayor cantidad de agua que las capas mas profundas. Si existen partículas de cera o impurezas en la miel, las mismas se encuentran en la superficie del fondo. Así, una muestra tomada de la superficie puede contener mas impurezas que el resto de la misma miel.

Químicamente las distintas capas pueden contener mayor o menor cantidad de agua y en algunos casos, también puede haber fermentado la parte superior, sin que la miel de las capas inferiores haya sufrido alteraciones.

Por lo tanto, una toma de muestra verdaderamente representativa debe contener miel de todas las capas.

En caso de que la miel sea líquida, es conveniente mezclarla antes de extraer muestras.

Si esta cristalizada, la extracción de la muestra se realiza con un taladro.

Si se efectúa conjuntamente tomas de muestras de varios recipientes, debe procurarse sacar aproximadamente la misma cantidad de miel de los recipientes de igual tamaño a fin de que, más tarde, la muestra coincida en lo posible con la mezcla posterior.

Elementos necesarios:

Taladros: son varillas metálicas de forma triangular. (Figura 1)

Frascos saca muestras: Consisten en un frasco de vidrio o recipiente de metal de 35 a 40 ml de capacidad, fijado por medio de una abrazadera a una varilla de longitud suficiente para llegar al fondo del recipiente que contiene la miel. (Figura 2)

El frasco tiene un tapón móvil unido a la cuerda. El aparato se introduce cerrado a varias profundidades dentro del recipiente, donde se quita el tapón para llenarlo.Pipetas sacamuestras: consisten en un tubo de vidrio o metal de 5cm de diámetro, y en la punta superior presentan 2 anillos que facilitan su manejo. (Figura 3).

Obtención de las muestras:

- Miel sólida: se realiza esta toma de muestra con ayuda del taladro.

- Miel líquida que puede ser homogeneizada: se mezcla bien con una espátula antes de tomar la muestra, hasta homogeneizarla, y luego se introduce la pipeta sacamuestras hasta extraer unos 500g de sustancia, y se guarda en envases apropiados para el análisis.

- Miel líquida que no puede ser homogeneizada: con el frasco sacamuestras, se extraen diez muestras de 50 g cada una de diferentes niveles: fondo, medio y parte superior, y a distintas posiciones.

Figura 1, 2 y 3. Elementos necesarios para tomar muestras.

Envase y Rotulo:

Envase: la miel deberá ser envasada en recipientes de 500 g de capacidad o mayores, hechos de materiales inocuos para la salud humana. Las características organolépticas y la composición del producto no deberán ser alteradas por el material del recipiente.

Rotulo: los rótulos serán de papel o de cualquier otro material que pueda ser adherido a los envases, o bien de impresión permanente sobre los mismos.

Las inscripciones deberán ser fácilmente legibles a simple vista, redactadas en español, y en otro idioma si las necesidades de algún país así lo dispusieran, y hechas en forma tal que no se borren bajo condiciones de uso normal.

No podrá tener ninguna leyenda de significado ambiguo, ilustraciones, viñetas o adornos que induzcan al engaño, ni descripción de características del producto que se puedan comprobar.

El rotulo deberá llevar como mínimo lo siguiente:

- La palabra “miel”

- El nombre o marca del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor y su dirección.

- El contenido neto en unidades del Sistema Internacional.

- El número de identificación del lote de producción, el cual podrá ponerse en clave.

- La fecha de producción.

- El país de origen.

Almacenamiento y transporte:

  - Las muestras deben analizarse tan pronto como sea posible; por lo tanto, se debe remitir con prontitud al laboratorio de análisis después de ser extraídas.

  - Cuando por algún motivo sea necesario almacenar las muestras por cierto tiempo, debe hacerse de manera que la temperatura del material no sufra grandes variaciones y que las condiciones de almacenamiento no alteren la calidad de la miel.

Objetivo General:

- Caracterizar las distintas mieles de acuerdo a su procedencia a partir de los resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos analizados

Objetivos específicos:

- Identificar los parámetros de calidad exigidos por la reglamentación nacional e internacional

- Conocer la composición de la miel en estudio

- Interpretar los datos de los resultados obtenidos

- Identificar las amenazas presentadas en la miel en estudio

Elaborar un informe sobre las características fisicoquímicas

Material disponible:

  - Mieles en diferentes condiciones de almacenamiento.

  - Miel fresca

Actividades:

## Contenido de humedad

Las mieles producidas en climas relativamente secos encierran de 15,4 a 17% de humedad. Las mieles que contienen menos de 17,4% de agua son consideradas en general como exentas de la posibilidad de fermentación siempre que no haya granulado. Aun la miel con mucho cuerpo, cuando granula puede fermentar y avinagrarse.

Cuando la miel granula, los cristales de glucosa (dextrosa) se separan dejando un exceso de humedad libre que, unida a la fructosa que no ha granulado todavía hace que el tenor de agua sea lo suficientemente elevada para que pueda tener un lugar la fermentación si se proporciona una temperatura propicia.

## La miel tiene una actividad de agua muy baja (Aw=0.60), por lo que el crecimiento microbiano es casi nulo. A valores de Aw más elevados de 0.60-0.75 pueden crecer mohos e incluso levaduras

Metodología:

- Por Refractometría

Fundamento:

El contenido de agua de la miel se encuentra directamente relacionado con el índice de refracción (y con otras propiedades como el peso especifico). Medir el contenido de humedad de esta manera es más sencillo que emplear el método directo pesando la muestra antes y después de un proceso de secado.

Instrumental:

- Recipiente con cierre hermético.

- Refractómetro de Abbe

- Varilla de vidrio

- Baño de agua a 60°C

Preparación de la muestra:

Las mieles total o parcialmente cristalizadas deben calentarse en un recipiente hermético a no más de 60°C, hasta la completa disolución de los cristales.

El espacio entre la muestra de miel y la tapa del recipiente debe ser mínimo, de manera tal que se evapore la menor cantidad de agua posible de la miel.

Luego de la disolución de los cristales, debe invertirse suavemente el recipiente para enjuagar las superficies de las paredes y recoger el agua de condensación.

Luego se deja enfriar la muestra hasta temperatura ambiente con el recipiente tapado. Debe mezclarse el contenido antes de efectuar la medición.

Procedimiento:

Se coloca con una varilla de vidrio limpia y seca, una o dos gotas de miel entre los prismas limpios y secos del refractómetro. Luego se realiza la lectura a 20°C, siguiendo las instrucciones del aparato.

En caso de realizarse la medición a una temperatura distinta deberán aplicarse los siguientes factores de corrección:

- Temperatura mayor de 20°C: Se suman 0,00023 por cada grado centígrado al valor del índice de refracción.

- Temperatura menor de 20°C: Se restan 0,00023 por cada grado centígrado al valor del índice de refracción.

### Color Hanna (Pfund)

El color de las mieles se debe a las materias pigmentarias como el caroteno y la xantofila. Sin duda en el origen también hay polifenoles del tipo de los flavonoles. El fenómeno de la melenización de los azúcares durante el envejecimiento o el calentamiento provoca una intensificación del color de la miel.

La miel puede presentarse dentro de una gama de colores que va desde el blanco agua hasta el ámbar oscuro, dependiendo principalmente de su origen botánico, las características del terreno y condiciones climáticas entre otros factores.
Las mieles oscuras poseen 4 veces más minerales (fosfato de calcio, potasio, magnesio, etc.) que las claras, lo cual les otorgaría mayores propiedades nutricionales. 
En general las mieles claras poseen aroma y gusto más suave y son preferidas en repostería, para la elaboración de bebidas y en cosmetología.

El color se evalúa en base a la lectura en una escala internacional (escala Pfund) graduada en mm.

| Color Pfund | Escala Internacional (mm) |
| --- | --- |
| Blanco agua | 8 |
| Extra blanco | 9-17 |
| Blanco | 18-34 |
| Ámbar extra claro | 35-48 |
| Ámbar claro | 49-83 |
| Ámbar | 84-114 |
| Ámbar oscuro | > 114 |

### Para determinarla se utiliza la miel líquida, sin cristales. La cristalización trae como consecuencia un aclarado del matíz.

### Instrumental:

- Colorímetro Hanna

Preparación de la muestra:

Las mieles liquidas y transparentes se pueden analizar directamente.

Las mieles que se encuentran total o parcialmente cristalizadas deben colocarse en un baño de agua a 60°C o en una estufa a esa temperatura hasta la total disolución de los cristales.

Nota: No deben sobrepasarse los 60°C ya que a temperaturas más elevadas puede pueden descomponerse los azucares presentes en la miel.

Procedimiento:

-Para la medición con colorímetro Hanna (Pfund):

Con el colorímetro digital Hanna medimos el porcentaje de luz transmitida por la miel en comparación con el reactivo glicerol. El colorímetro determina en mm la posición exacta en la escala de colores Pfund (Colorímetro Pfund).

Comenzar con la calibración del equipo, utilizando el glicerol como control. Una vez que el equipo esta calibrado se realiza la medida colocando una cantidad adecuada de miel hasta el borde de la cubeta. Esta misma se ubica dentro del colorímetro y se procede a leer la medida (mm Pfund). La lectura se realiza por triplicado (se preparan 3 muestras iguales). Se informa como resultado el promedio de las lecturas realizadas.

### Contenido de minerales. Conductividad

El contenido de cenizas es un criterio de calidad para evaluar el origen de la miel de abejas. Las mieles oscuras, especialmente las mieles de mielada, son las más ricas en minerales. Actualmente, esta determinación suele reemplazarse por la medición de conductividad eléctrica. Esta medición es directamente proporcional al contenido de cenizas y la acidez de la miel.

Los minerales están presentes en cantidades variables, oscilando entre 0,22 y 1%. Los análisis detectan hasta 30 oligoelementos, siendo el Potasio el más importante 47 mg, le siguen el sodio, magnesio, calcio, hierro, zinc, entre otros.

Instrumental:

- Baño térmico mantenido a 20°C

- Balanza

- Conductímetro

- Matraz aforado de 25 ml

- Vaso de precipitado de 50 ml

Preparación de la muestra:

Las mieles liquidas transparentes se pueden analizar directamente.

Las mieles que se encuentran total o parcialmente cristalizadas deben colocarse en baño de agua a 60°C o en estufa a esa temperatura hasta la total disolución de los cristales. Se agita periódicamente.

Procedimiento:

Pesar 20g de miel (masa seca), y disolverla en unos ml de agua destilada. Completar a volumen en un matraz aforado de 100 ml.

Trasvasar la solución a un vaso de precipitado de 50 ml y colocarlo en un baño termostático a 20ºC. Introducir la celda de medida en la solución de miel hasta que la temperatura sea de

20 + 0,5ºC, y realizar la lectura.

La conductividad eléctrica se expresa en siemens por cm-1.

# Acidez

La acidez es un importante criterio de calidad. Ácidos orgánicos como málico, oxálico y glucónico, entre otros representan el 0,5% aproximadamente y le confieren a este producto apícola un pH ácido que oscila entre 3,5 y 5. Estos componentes brindan una acción digestiva y estimulante suave del apetito.

La fermentación de la miel causa un incremento de acidez. Valores superiores a lo normal indican que se trata de una miel que ha sufrido un proceso de fermentación.

La determinación de la acidez en una muestra de miel se basa en la neutralización de los componentes ácidos presentes en la misma.

Reactivos:

- Solución valorada de hidróxido de sodio (0,1N)

- Solución de fenoftaleína, 1g en 100 ml de etanol

- Agua libre de CO2, (para lo cual debe estar recién hervida y enfriada).

Instrumental:

- Balanza analítica

- Recipiente con cierre hermético

- Baño de agua a 40ºC

- Vaso de precipitado de 100 ml

- Probeta de 100 ml

- Varilla de vidrio

- Erlenmeyer de 250 ml

- Bureta graduada de 10 ml

Procedimiento:

Se pesan 10 g de miel en un vaso de precipitado limpio, seco y tarado. Se disuelven con 75 ml de agua en porciones que se van transfiriendo a un erlenmeyer de 250 ml.

Se agregan 3 o 4 gotas de fenoftaleína, y se valora gota a gota con NaOH 0,1N agitando continuamente el erlenmeyer hasta que el color rosado persista durante 10 segundos.

Se anotan los ml de la solución de NaOH empleados.

Nota: en caso de mieles oscuras emplear menor cantidad de muestra o un aparato para determinar ph, valorando la muestra hasta ph 8,5.

Cálculos:

A = V x N   x 1000

m

Donde:

A: Acidez expresada en miliequivalentes de ácido por Kg. de miel.

V: Volumen de la solución de NaOH empleado en la valoración expresado en ml.

N: Normalidad de la solución de NaOH

m: Masa de la muestra expresada en gramos.

Adulteración

La adulteración de la miel con glucosa comercial se realiza con fines económicos (menores costos) y comerciales (para lograr mayor aceptabilidad del producto, ya que la mayoría de los consumidores prefiere la miel líquida). El importante contenido de dextrinas en la glucosa comercial no permite la formación de núcleos de cristalización.

Por otra parte, la miel cuando se examina en el polarímetro imparte al plano de la luz polarizada una rotación levógira (izquierda). La adición de una apreciable cantidad de azúcar de caña o glucosa, tiende a cambiar la dirección de rotación porque estos azúcares son dextrógiros.

La miel y el azúcar invertido presentan una considerable similitud en su composición, pero existen algunas diferencias que permiten el descubrimiento de adulteraciones. Componentes secundarios de la miel, tales como substancias minerales (cenizas) y materiales nitrogenados, pueden ser utilizados para detectar el agregado de azúcar invertido.

Metodología: Método de Bianchi (Determinación de la glucosa comercial)

Principio del método:

A diferencia de las dextrinas de almidón, los componentes de la miel semejantes a las dextrinas (azúcares a superiores) no presentan reacción si se acidula la solución de miel con ácido clorhídrico y se la mezcla luego, con alcohol.

Reactivos:

- Alcohol etílico absoluto.

- Acido clorhídrico

- Acido tricloroacético

- Agua destilada

Instrumental:

- Tubos de ensayo

- Erlenmeyer de 250 ml

- Probeta

Procedimiento:

Preparación de la muestra para el ensayo.

En un vaso de precipitación de 50ml pesar 1g de la muestra y disolverla en 5ml de agua destilada.

Determinación:

- En un tubo de ensayo colocar 1ml de la solución preparada, agregarle 2 gotas de ácido clorhídrico y finalmente 5ml de alcohol etílico absoluto.

- Tapar, agitar y observar el medio alcohólico.

Determinación de la glucosa comercial

Expresión de los resultados:

Reacciones posibles

- Negativa mezcla límpida u opalescencia muy débil

- Positiva turbidez franca, líquido opaco.

- Positivo fuerte enturbiamiento lechoso, precipitación.

- Dudosa opalescencia débil.

En caso de duda, tratar un volumen de la solución problema (5ml), con igual volumen de ácido tricloroacético al 10%, filtrar y repetir la experiencia anterior en un tubo de ensayo.

En caso negativo, la mezcla se mantendrá límpida; de lo contrario, es presumible la presencia de dextrinas de almidón.

Contenido de hidroximetilfurfural (HMF)

El hidroximetilfurfural (HMF) es un compuesto que se forma por deshidratación de la fructosa (levulosa), cuando este azúcar está en medio ácido (la miel es siempre ácida).

Este factor de calidad es un indicador de la frescura de la miel. Su formación ocurre durante el almacenamiento de la miel y aumenta según las condiciones de pH y temperatura de almacenamiento. Esta formación se acelera cuando se aumenta la temperatura. Cuanto más fuerte sea el calentamiento, o cuanto más tiempo actúe provocará la formación de mayor cantidad de HMF. Un buen pasteurizado no produce, en condiciones normales de trabajo, un aumento mayor de 3,4 mg de HMF/ Kg

La miel recién almacenada en los panales por las abejas y que no ha padecido calentamiento excesivo ni el paso del tiempo, suele tener bajas o nulas cantidades de HMF.

El proceso de deshidratación de fructosa se dará a un ritmo tal que ocasionará una ganancia en HMF de alrededor de 1mg/kg/mes en las zonas más frías y 1,5 a 2 mg/ Kg en las más cálidas.

Conocer los mg/Kg de HMF de una miel nos permite, además, estimar cuan vieja es la miel.

Si la miel es almacenada por largos periodos de tiempo a temperaturas superiores a la media descripta anteriormente, o es calentada, se favorece la caramelización de los azucares.

Metodología: White

Fundamento

El HMF es un compuesto que se forma como consecuencia de la deshidratación de los azúcares presentes naturalmente en la miel, especialmente de fructosa.

La miel recién extraída posee muy baja concentración de HMF (5 a 7 mg/Kg), la cual aumenta con el calor y el tiempo de conservación. Naturalmente la concentración de HMF aumenta muy poco al año a temperaturas bajas.

Aparte de la temperatura, también el valor del pH de una miel posee importancia para la velocidad de formación del HMF.

Si bien el Código Alimentario Argentino establece como límite 40 mg/kg, actualmente no se aceptan mieles con un contenido superior de 20 mg/kg.

El método de White es el más utilizado para la verificación del HMF en la miel se basa determinando la absorbancia a 280nm de una solución de miel, con respecto a una solución de referencia de la misma muestra, en la que se destruyo con bisulfito de sodio, el cromóforo del HMF.

La diferencia de la absorbancia entre la muestra clarificada (sin bisulfito de sodio) y la referencia (con bisulfito de sodio), se asemeja a la banda de absorción de HMF entre 250 nm y 360 nm, con un máximo de 284 nm.

Materiales y reactivos

- Espectrofotómetro VIS-UV que permita leer a 284 y 360 nm.

- Cubeta de 10 mm

- Papel Filtro

- Matraz aforado de 50 y 100 ml

- Pipetas aforadas de 5 ml

- Balanza analítica

Reactivos:

- Agua exenta de O2

- Reactivo clarificante I (15g de hexaferrocianato de K trihidratado en 100 ml de H2O)

- Reactivo clarificante II (30g de acetato de Zn dihidratado en 100 ml de H2O)

- Solución de bisulfito de sodio (0,1827g en 100 ml de H2O)

- Etanol: 95ml / 100ml

Preparación de la muestra:

La miel sin impurezas se homogeneiza suficientemente mediante agitación evitando la entrada de aire.

La miel que contiene impurezas se agita a temperatura ambiente hasta que esta quede homogénea y se la pasa por un tamiz.

Procedimiento:

Se pesan 5g de miel, asegurando el 1mg, en un vaso de precipitado de 50ml limpio y seco y se disuelven en agua en porciones hasta completar 25ml. Luego se trasvasan cuantitativamente a un matraz aforado de 50ml. A continuación, se agregan 0,5ml del Reactivo I, se agita bien y se agrega 0,5ml del reactivo II. Se agita nuevamente y se agrega agua hasta enrase. Posteriormente se filtra a través de un papel de filtro seco y se desechan los primeros 10ml filtrados.

Determinación:

Se preparan 2 tubos de ensayo: M (muestra) y R (referencia). Se pipetean 5ml de la solución de miel clarificada en cada uno de los tubos.

Se pipetean 5ml de agua en el tubo M y 5ml del bisulfito de sodio en el tubo R. Se agita cada tubo. Se miden las absorbancias de los tubos M y R con respecto al blanco de agua exenta de O2 en las cubetas correspondientes a 284 y 336 nm.

Nota: si la absorbancia obtenida con la muestra fuese mayor que 0,6 se diluye la solución de la muestra con agua sin O2, tanto como sea necesario y la solución de metabisulfito de sodio diluida 1:1 con agua. Se corrigen las absorbancias por el factor de dilución utilizado. De esta manera se obtiene mayor exactitud.

Cálculos y expresión de los resultados:

Cálculo de la concentración de HMF en miel expresada en mg/Kg de miel:

Cálculo:

HMF= (Δ284 - 336 Muestra - Referencia) x 14.97 x 5/P x 10

Siendo P el peso en gramos de la muestra de miel.

| Λ | Abs. Muestra (M) | Abs. Referencia (R) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 284nm |  |  |  |
| 336nm |  |  | (Δ284-336 M-R) |
| Δ284-336 |  |  |  |